Analyse Approfondie des Performances PKI-MPC-ZKP

# Métriques de Performance Détaillées

## 1. Performance des Opérations Cryptographiques

## 2. Débit et Scalabilité

### Débit par Type d'Opération

Signatures MPC : 12.1 signatures/seconde

Authentifications ZKP : 35.7 auth/seconde

Émissions de certificats : 4.3 certificats/seconde

Opérations de consensus : 8.9 ops/seconde

### Impact de la Charge

Charge Normale (< 50 ops/min)

├── Latence signature : 392ms

├── Débit : 12.1 sig/sec

└── Succès : 99.7%

Charge Élevée (100-200 ops/min)

├── Latence signature : 521ms (+33%)

├── Débit : 8.7 sig/sec (-28%)

└── Succès : 98.2%

Charge Critique (> 300 ops/min)

├── Latence signature : 847ms (+116%)

├── Débit : 5.3 sig/sec (-56%)

└── Succès : 94.1%

## 3. Consommation de Ressources

### Par Nœud MPC

CPU : 15-25% (normal), 45-60% (charge élevée)

Mémoire : 256MB (base) + 50MB par opération active

Réseau : 2.3MB/h (sync) + 150KB par signature

Stockage : 50MB (parts) + 10KB par certificat

### CA Augmentée

CPU : 8-15% (traitement CSR et orchestration)

Mémoire : 128MB (base) + 25MB par 1000 certificats

Réseau : 500KB/h (monitoring) + 50KB par certificat

## 4. Overhead Cryptographique

Comparaison PKI Traditionnelle vs PKI-MPC-ZKP





Métrique

PKI Trad.

PKI-MPC-ZKP

Overhead

Génération clé

10

ms

8.5

s

+84,900

%

Signature

ms

2

445

ms

+22,150

%

Vérification

1

ms

ms

12

+1

,100%

Taille signature

64

bytes

64

bytes

0

%

Taille clé publique

33

bytes

33

bytes

0

%

Note :

L'overhead initial est compensé par l'élimination du risque de compromission totale

# Analyse de Robustesse

## 1. Tolérance aux Pannes

Scénarios de Défaillance Testés

### Test 1 : Défaillance de 1 nœud (n=5, t=3)

Nœud 0 : OFFLINE

Nœuds 1,2,3,4 : ONLINE

Résultat : Système opérationnel (100% des signatures réussies)

Impact : Aucun

### Test 2 : Défaillance de 2 nœuds (limite critique)

Nœuds 0,1 : OFFLINE

Nœuds 2,3,4 : ONLINE

Résultat : Système opérationnel (98.3% des signatures réussies) Impact : Latence +15%

### Test 3 : Défaillance de 3 nœuds (seuil critique)

Nœuds 0,1,2 : OFFLINE

Nœuds 3,4 : ONLINE

Résultat : Système en mode dégradé

Impact : Arrêt sécurisé, pas de signatures

## 2. Résistance aux Attaques

Attaques Simulées et Contre-mesures

### Attaque 1 : Compromission de Nœud

Simulation : Nœud malveillant générant des parts invalides

Détection : 1.8s (via vérification ZKP)

Contre-mesure : Isolation automatique du nœud

Résultat : Attaque neutralisée

### Attaque 2 : Man-in-the-Middle

Simulation : Interception et modification de messages

Détection : Immédiate (échec vérification cryptographique)

Contre-mesure : Rejet du message, alerte sécurité

Résultat : Communication sécurisée maintenue

### Attaque 3 : Replay Attack

Simulation : Réutilisation d'anciens challenges/preuves

Détection : < 100ms (vérification timestamp)

Contre-mesure : Rejet automatique

Résultat : Attaque bloquée

### Attaque 4 : DoS sur Consensus

Simulation : Flood de requêtes invalides

Détection : 4.1s (timeout PBFT)

Contre-mesure : Rate limiting, blacklist temporaire

Résultat : Service maintenu (98.7% disponibilité)

## 3. Qualité de la Synchronisation

### Précision Temporelle PTP

Dispersion temporelle réseau :

├── Moyenne : 1.2µs

├── Maximum : 4.8µs

├── Écart-type : 0.7µs

└── Nœuds synchronisés : 5/5 (100%)

Stabilité sur 24h :

├── Dérive max : 0.3µs/heure

├── Corrections : 12 (automatiques)

└── Disponibilité sync : 99.97%

## 4. Scalabilité Horizontale

### Impact du Nombre de Nœuds

Configuration 3 nœuds (t=2, n=3) :

├── Latence : 312ms

├── Débit : 15.8 sig/sec └── Sécurité : Tolérance 0 faute

Configuration 5 nœuds (t=3, n=5) :

├── Latence : 445ms

├── Débit : 12.1 sig/sec └── Sécurité : Tolérance 1 faute

Configuration 7 nœuds (t=4, n=7) :

├── Latence : 623ms

├── Débit : 8.9 sig/sec

└── Sécurité : Tolérance 2 fautes

Configuration 9 nœuds (t=5, n=9) :

├── Latence : 891ms

├── Débit : 6.2 sig/sec

└── Sécurité : Tolérance 3 fautes